得牛灯光接口开发指南

该文档以C#为例介绍调用得牛灯光分拣设备接口调用方法。

- 引入项目的方法

  - 如图，浏览并选择DNLight.dll文件添加进项目引用

  - 在类文件添加命名空间引用

- 在类初始化时设置标签按灭委托事件，以接受标签按键事件

DNLights. lightOffEvent += testPicked;

- 点亮一组标签

亮灯操作前先初始化各个端口设备

DNLights.initPort();

以端口号、亮灯颜色做为分类依据组织亮灯数据，然后将每组数据依次传递到亮灯接口

DNLights.lightLabels(port, color, ids, address, counts);

- 处理标签大按键事件（按灭灯光事件）

标签灯光按灭会返回亮灯数据，可以在类初始化时定义的本地方法中接受并处理

/// <summary>

/// 接收返回的数据

/// </summary>

/// <param name="portNo">端口号</param>

/// <param name="eleId">标签ID</param>

/// <param name="color">颜色</param>

/// <param name="eleAddress">地址（行/列）</param>

/// <param name="count">数量</param>

void testPicked(int portNo, int eleId, int color, int eleAddress, int count)

{

//此处进行数据处理

}

- 熄灭指定ID的标签，默认所有标签

/// <summary>

/// 熄灭指定ID的标签

/// </summary>

/// <param name="ltId">默认熄灭所有，包括通道灯</param> public static void turnOffLight(int ltId =65535)

- 熄灭指定端口的标签

/// <summary>

/// 熄灭指定端口标签

/// 当熄灭端口所有标签时，熄灭端口的通道灯

/// </summary>

/// <param name="port">端口号</param>

/// <param name="ltId">标签ID，默认熄灭全部标签

/// </param>

public static void turnOffLightOfPort(int portNo,int ltId = 65535)

- 熄灭端口的多个标签

/// <summary>

/// 熄灭端口的多个标签

/// 通道灯需要手动控制熄灭

/// </summary>

/// <param name="portNo">端口号</param>

/// <param name="ids">标签ID数组</param>

public static void turnOffLights(int portNo,int[] ids)

- 硬件复位

elelab.DNLights.resetDevice(端口号);//输入要复位的端口号

- 点亮通道灯

elelab.DNLights.open_channel_led(端口号,通道灯ID);//传入端口号和通道灯id

- 关闭通道灯

elelab.DNLights.close_channel_led(端口号, 通道灯ID);//传入端口号和通道灯id